# Filtru Trece-Sus – RC

Student: Baciu Petru-Rareș

Grupa: 2124  , Seria: A

Profesor îndrumător: Sl.dr.ing.  Adrian Cătălin Tăut

Cuprins

- Teorie → definiție, schemă

- Structura proiectului

- Script & Funcționalități → cod, screenshots

- Formule → formulele folosite

- Utilizare → activități practice

# Teorie

Un filtru RC trece sus este un circuit electronic format dintr-o combinatie de rezistenţă (R) şi capacitate (C) care permite trecerea frecvenţelor mai mari de o anumită valoare (frecvenţa de tăiere) şi atenuarea frecvenţelor mai mici. Acest tip de filtru este utilizat pentru a elimina componentele de joasă frecvenţă dintr-un semnal.

# Structura proiectului

Meniu realizat prin funcția Uicontrol​

- Proiect: permite vizualizarea interfeței;​

- Prezentare: conține un fișier de tip ppt cu prezentarea generică a proiectului;​

- Documentație: conține un fișier de tip ppt cu prezentarea amănunțită a codului și functionalități

# Script

Scriptul este organizat într-un singur folder, în mai multe fișiere pentru o mai ușoară înțelegere.​

Tot în același folder se află și imaginile, respectiv fundalul paginii de start și schema reprezentativă a acestui tip de filtru​

- StartProiectFTS.m

- Acest cod creează o interfață grafică de start pentru proiectul "Filtru trece-sus - RC". Interfața include:​

- Un fundal personalizat.​

- O imagine centrală (de exemplu, schema filtrului).​

- Un titlu.​

- Trei butoane interactive:​

-  Proiect – Deschide o altă aplicație MATLAB pentru simularea

filtrului.​

- Prezentare – Deschide o prezentare PowerPoint.​

- Documentație – Deschide un fișier Word care conține

documentația proiectului.​

- Cod:

​

% Pagina de start

% Proiect Filtru Trece Sus --- Baciu Petru Rares

close all

Fig=figure('Name','Proiect',...

'Units','normalized',...

'Position',[0.1 0.1 0.7 0.7],...

'NumberTitle','off');

%axa pentru fundal

axes('Position', [0 0 1 1]); %acopera intreaga figura

x = imread('fundal.jpg');

imshow(x); %afiseaza fundalul

axis off;

%Axa pentru imaginea din centru

axes('Position', [0.23 0.35 0.55 0.5]); % pozitioneaza in centrul paginii

y = imread('schemaFTS.jpg');

imshow(y); % afiseaza imaginea

axis off;

uicontrol('Style','text',...

'Units','normalized',...

'Position',[0.3 0.8 0.379 0.1],...

'BackgroundColor','w',...

'Fontname','Calibri',...

'FontSize',24,...

'string','Filtru trece-sus - RC');

uicontrol('style','pushbutton',...

'Units','normalized',...

'Position',[0.35 0.2 0.3 0.11],...

'Backgroundcolor','y',...

'string',' Proiect ',...

'FontName','Calibri',...

'FontSize',20,...

'Callback','ProiectFTS');

uicontrol('style','pushbutton',...

'Units','normalized',...

'Position',[0.1 0.1 0.18 0.1],...

'string',' Prezentare ',...

'FontName','Calibri',...

'FontSize',20,...

'Backgroundcolor','y',...

'Callback','open (''Proiect1.pptx'')');

uicontrol('style','pushbutton',...

'Units','normalized',...

'Position',[0.72 0.1 0.18 0.1],...

'string',' Documentație ',...

'FontName','Calibri',...

'FontSize',20,...

'Backgroundcolor','y',...

'Callback','open documentatie.docx');​

​

În urma rulării codului anterior se v-a afișa:​

Accesand butonul “Proiect” vom putea vizualiza fereastra:

- Cod:

% Proiect Filtru Trece Sus --- Baciu Petru Rares

% Fișier principal: ProiectFTS.m

close all;

clc;

% Date de intrare

R = 2000;   % Rezistența [Ohm]

C = 1e-05; % Capacitatea [Farad]

A = 5;     % Amplitudinea semnalului de intrare [V]

A0 = 2;    % Componenta continuă [V]

min = 0; % Decada minimă

max = 6; % Decada maximă

% Apelarea funcției principale

functie(R, C, A, A0, min, max);

Funcționare

- Fișierul principal definește parametrii de intrare și apelează funcția functie, care implementează logica principală pentru calculul și vizualizarea caracteristicilor filtrului.

Funcții Importante

- functie

  - Intrări: R, C, A, A0, min, max

  - Ieșiri: Grafice care ilustrează comportamentul filtrului.

  - Descriere:

    - Calculează răspunsul filtrului pentru un domeniu de frecvențe.

    - Ploturi: Amplitudine vs. Frecvență (pe scară logaritmică).

- Functie.m

Acest fișier este responsabil pentru majoritatea functionalităților de pe interfață.

- Cod:

%--------functie.m

function functie(R, C, A, A0, min, max)

% Creez fereastra principală pentru afisare

Fig = figure('Name', 'Filtru Trece Sus', ... % Setez titlul ferestrei

'Units', 'normalized', ... % Dimensiuni relative la ecran

'Position', [0.1, 0.1, 0.75, 0.75], ... % Poziția și mărimea ferestrei

'Color', [0.678, 0.847, 0.902], ... % Setez culoarea fundalului

'NumberTitle', 'off'); % Elimin numărul implicit din titlu

% Grup pentru "Date Intrar"- inputurile utilizatorului

DateIn = uibuttongroup('Visible', 'on', ...

'BackgroundColor', [0.6, 0.847, 0.902], ...

'ForegroundColor', 'black', ...

'Title', 'Date Intrare', ...

'FontSize', 10, ...

'TitlePosition', 'centertop', ...

'Position', [0.03, 0.65, 0.3, 0.3]);

% Elemente pentru R

uicontrol('Style', 'Text', ... %eticheta lui R

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.03, 0.75, 0.3, 0.15], ...

'Parent', DateIn, ...

'String', ' R');

if R < 0

R = abs(R); %corectare valoare negativa

end

uicontrol('Style', 'Edit', ... %camp de editare pentru R

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.33, 0.75, 0.3, 0.15], ...

'Parent', DateIn, ...

'String', R, ...

'Callback', 'R=str2num(get(gco,''String''));close;functie(R, C, A, A0, min, max);');

uicontrol('Style', 'Text', ...  %unitate de masura oentru R

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.63, 0.75, 0.3, 0.15], ...

'Parent', DateIn, ...

'String', ' Ω ');

% Elemente pentru C

uicontrol('Style', 'Text', ...  %eticheta lui C

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.03, 0.6, 0.3, 0.15], ...

'Parent', DateIn, ...

'String', ' C');

if C < 0

C = abs(C); % Corectez valoarea negativă

end

uicontrol('Style', 'Edit', ... %camp de editare pentru C

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.33, 0.6, 0.3, 0.15], ...

'Parent', DateIn, ...

'String', C, ...

'Callback', 'C=str2num(get(gco,''String''));close;functie(R, C, A, A0, min, max);');

uicontrol('Style', 'Text', ... %unitate de masura pentru C

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.63, 0.6, 0.3, 0.15], ...

'Parent', DateIn, ...

'String', ' F ');

% Elemente pentru A

uicontrol('Style', 'Text', ... %eticheta amplitudinii

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.03, 0.45, 0.3, 0.15], ...

'Parent', DateIn, ...

'String', ' A ');

uicontrol('Style', 'Edit', ... %camp de editare a amplitudinii

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.33, 0.45, 0.3, 0.15], ...

'Parent', DateIn, ...

'String', A, ...

'Callback', 'A=str2num(get(gco,''String''));close;functie(R, C, A, A0, min, max);');

uicontrol('Style', 'Text', ...  %unitate de masura pentru A

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.63, 0.45, 0.3, 0.15], ...

'Parent', DateIn, ...

'String', ' V');

% Elemente pentru Decada minima

uicontrol('Style', 'Text', ... %eticheta pentru Decada minima

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.03, 0.3, 0.3, 0.15], ...

'Parent', DateIn, ...

'String', ' Decada Min');

uicontrol('Style', 'Edit', ... %camp de editare pentru decada minima

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.33, 0.3, 0.3, 0.15], ...

'Parent', DateIn, ...

'String', min, ...

'Callback', 'min=str2num(get(gco,''String''));close;functie(R, C, A, A0, min, max);');

uicontrol('Style', 'Text', ...  %unitate pentru decade

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.63, 0.3, 0.3, 0.15], ...

'Parent', DateIn, ...

'String', ' decade ');

% Elemente pentru Decada Max

uicontrol('Style', 'Text', ... %eticheta pentru Decada maxima

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.03, 0.15, 0.3, 0.15], ...

'Parent', DateIn, ...

'String', ' Decada Max');

uicontrol('Style', 'Edit', ...  %camp de editare pentru Decada maxima

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.33, 0.15, 0.3, 0.15], ...

'Parent', DateIn, ...

'String', max, ...

'Callback', 'max=str2num(get(gco,''String''));close;functie(R, C, A, A0, min, max);');

uicontrol('Style', 'Text', ... %unitate pentru decade

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.63, 0.15, 0.3, 0.15], ...

'Parent', DateIn, ...

'String', ' decade ');

% Checkbox pentru componenta continuă A0

uicontrol('Style', 'Checkbox', ...

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.03, 0.02, 0.9, 0.1], ...

'Parent', DateIn, ...

'String', 'Adaugă componenta continuă A0', ...

'Value', A0 > 0, ...

'Callback', 'A0=get(gco,''Value'');close;functie(R, C, A, A0, min, max);');

% Buton pentru Reset

uicontrol('Style', 'PushButton', ...

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.73, 0.87, 0.15, 0.05], ...

'String', 'Reset', ...

'FontSize', 10, ...

'Callback', 'close; ProiectFTS');

% Buton pentru Exit

uicontrol('Style', 'PushButton', ...

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.9, 0.87, 0.08, 0.05], ...

'String', 'Exit', ...

'FontSize', 10, ...

'Callback', 'close all;');

% Apelul functiiei "calcule" pentru a obtine valorile necesare

[tau, omega0, f0, defaz] = calcule(R, C);

%Grup pentru "Calcule" - pentru a afisa calculele

Calc = uibuttongroup('Visible', 'on', ...

'BackgroundColor', [0.6, 0.847, 0.902], ...

'ForegroundColor', 'black', ...

'Title', 'Calcule', ...

'FontSize', 10, ...

'TitlePosition', 'centertop', ...

'Position', [0.03 0.35 0.3 0.3]);

% Afisam rezultatele calculelor

uicontrol('Style', 'Text', ... %eticheta a constantei de timp(tau)

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.03, 0.75, 0.3, 0.2], ...

'Parent', Calc, ...

'String', ' 𝜏');

uicontrol('Style', 'Text', ... %valoarea constantei de timp

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.33, 0.75, 0.3, 0.2], ...

'Parent', Calc, ...

'String', num2str(tau));

uicontrol('Style', 'Text', ... %unitatea pentru constanta de timp

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.63, 0.75, 0.3, 0.2], ...

'Parent', Calc, ...

'String', ' s ');

uicontrol('Style', 'Text', ...  %eticheta a pulsatiei

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.03, 0.55, 0.3, 0.2], ...

'Parent', Calc, ...

'String', ' ω₀');

uicontrol('Style', 'Text', ... %valoarea pulsatiei

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.33, 0.55, 0.3, 0.2], ...

'Parent', Calc, ...

'String', num2str(omega0));

uicontrol('Style', 'Text', ...  %unitate pentru pulsatie

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.63, 0.55, 0.3, 0.2], ...

'Parent', Calc, ...

'String', ' rad/s ');

uicontrol('Style', 'Text', ...  %eticheta a frecventei de taiere(f0)

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.03, 0.35, 0.3, 0.2], ...

'Parent', Calc, ...

'String', ' f₀');

uicontrol('Style', 'Text', ...  %valoarea frecventei de taiere

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.33, 0.35, 0.3, 0.2], ...

'Parent', Calc, ...

'String', num2str(f0));

uicontrol('Style', 'Text', ...  %unitate pentru frecventa de taiere

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.63, 0.35, 0.3, 0.2], ...

'Parent', Calc, ...

'String', ' Hz ');

uicontrol('Style', 'Text', ...  %eticheta a defazajului

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.03, 0.14, 0.3, 0.2], ...

'Parent', Calc, ...

'String', ' Defazaj');

uicontrol('Style', 'Text', ... %valoarea defazajului

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.33, 0.14, 0.3, 0.2], ...

'Parent', Calc, ...

'String', num2str(defaz));

uicontrol('Style', 'Text', ... %unitate pentru defazaj

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.63, 0.14, 0.3, 0.2], ...

'Parent', Calc, ...

'String', ' grade ');

Xc = 1 / (2 * pi * f0 * C);%reactanta capacitiva la frecventa de taiere

frec = f0; % frecvenaa de taiere este f0

t = linspace(0, 1, 1000); % definirea timpului pentru semnale

Vin = A * sin(2 * pi * frec * t) + A0; % semnalul de intrare(contine A0)

Vout = A * (R / (sqrt(Xc^2 + R^2))) * sin(2 * pi * frec * t + deg2rad(defaz)) + A0; %semnalul de iesire

% Grafic pentru Vin & Vout in timp

subplot('Position', [0.05 0.06 0.6 0.25]);

plot(t, Vin, t, Vout);

grid on;

legend('Vin', 'Vout');

xlabel('timp [s]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'b');

ylabel('Vin/Vout', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'b');

% Calculul pentru diagramele Bode

f = logspace(min, max, 500); % Frecvente pe o scară logaritmica

omega = 2 * pi * f;         % Pulsatia

H = (1j * omega * R * C) ./ (1 + 1j * omega * R * C); % Functia de transfer

% Modulul (in dB) si faza (in grade)

Modul = 20 * log10(abs(H));

Faza = angle(H) * (180 / pi);

% Creez subploturi pentru diagramele Bode

subplot('Position', [0.4 0.45 0.25 0.3]); % Diagrama Modul

semilogx(f, Modul, 'b', 'LineWidth', 1.5);%modulul functiei de transfer

hold on;

semilogx(f0, 20*log10(abs((1j*2*pi*f0*R*C)/(1+1j*2*pi*f0*R*C))), 'ro', 'MarkerSize', 4, 'MarkerFaceColor', 'k');%punct pentru f0

hold off;

grid on;

title('Diagrama Modulului');

xlabel('Frecvența [Hz]');

ylabel('|H(j\omega)| [dB]');

subplot('Position', [0.72 0.45 0.25 0.3]); % Diagrama Faza

semilogx(f, Faza, 'r', 'LineWidth', 1.5);%faza functiei de transfer

hold on;

semilogx(f0, angle((1j*2*pi*f0*R*C)/(1+1j*2*pi*f0*R*C))*(180/pi), 'ro', 'MarkerSize', 4, 'MarkerFaceColor', 'k');% punct pentru f0

hold off;

grid on;

title('Diagrama Fazei');

xlabel('Frecvența [Hz]');

ylabel('\angle H(j\omega) [grade]');

end

Funcționalități​

- Interfață grafică pentru ajustarea parametrilor.

- Liniile de cod:

% Grup pentru "Date Intrar"- inputurile utilizatorului

DateIn = uibuttongroup('Visible', 'on', ...

'BackgroundColor', [0.6, 0.847, 0.902], ...

'ForegroundColor', 'black', ...

'Title', 'Date Intrare', ...

'FontSize', 10, ...

'TitlePosition', 'centertop', ...

'Position', [0.03, 0.65, 0.3, 0.3]);

% Elemente pentru R

uicontrol('Style', 'Text', ... %eticheta lui R

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.03, 0.75, 0.3, 0.15], ...

'Parent', DateIn, ...

'String', ' R');

if R < 0

R = abs(R); %corectare valoare negativa

end

uicontrol('Style', 'Edit', ... %camp de editare pentru R

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.33, 0.75, 0.3, 0.15], ...

'Parent', DateIn, ...

'String', R, ...

'Callback', 'R=str2num(get(gco,''String''));close;functie(R, C, A, A0, min, max);');

uicontrol('Style', 'Text', ...  %unitate de masura oentru R

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.63, 0.75, 0.3, 0.15], ...

'Parent', DateIn, ...

'String', ' Ω ');

% Elemente pentru C

uicontrol('Style', 'Text', ...  %eticheta lui C

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.03, 0.6, 0.3, 0.15], ...

'Parent', DateIn, ...

'String', ' C');

if C < 0

C = abs(C); % Corectez valoarea negativă

end

uicontrol('Style', 'Edit', ... %camp de editare pentru C

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.33, 0.6, 0.3, 0.15], ...

'Parent', DateIn, ...

'String', C, ...

'Callback', 'C=str2num(get(gco,''String''));close;functie(R, C, A, A0, min, max);');

uicontrol('Style', 'Text', ... %unitate de masura pentru C

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.63, 0.6, 0.3, 0.15], ...

'Parent', DateIn, ...

'String', ' F ');

% Elemente pentru A

uicontrol('Style', 'Text', ... %eticheta amplitudinii

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.03, 0.45, 0.3, 0.15], ...

'Parent', DateIn, ...

'String', ' A ');

uicontrol('Style', 'Edit', ... %camp de editare a amplitudinii

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.33, 0.45, 0.3, 0.15], ...

'Parent', DateIn, ...

'String', A, ...

'Callback', 'A=str2num(get(gco,''String''));close;functie(R, C, A, A0, min, max);');

uicontrol('Style', 'Text', ...  %unitate de masura pentru A

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.63, 0.45, 0.3, 0.15], ...

'Parent', DateIn, ...

'String', ' V');

% Elemente pentru Decada minima

uicontrol('Style', 'Text', ... %eticheta pentru Decada minima

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.03, 0.3, 0.3, 0.15], ...

'Parent', DateIn, ...

'String', ' Decada Min');

uicontrol('Style', 'Edit', ... %camp de editare pentru decada minima

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.33, 0.3, 0.3, 0.15], ...

'Parent', DateIn, ...

'String', min, ...

'Callback', 'min=str2num(get(gco,''String''));close;functie(R, C, A, A0, min, max);');

uicontrol('Style', 'Text', ...  %unitate pentru decade

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.63, 0.3, 0.3, 0.15], ...

'Parent', DateIn, ...

'String', ' decade ');

% Elemente pentru Decada Max

uicontrol('Style', 'Text', ... %eticheta pentru Decada maxima

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.03, 0.15, 0.3, 0.15], ...

'Parent', DateIn, ...

'String', ' Decada Max');

uicontrol('Style', 'Edit', ...  %camp de editare pentru Decada maxima

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.33, 0.15, 0.3, 0.15], ...

'Parent', DateIn, ...

'String', max, ...

'Callback', 'max=str2num(get(gco,''String''));close;functie(R, C, A, A0, min, max);');

uicontrol('Style', 'Text', ... %unitate pentru decade

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.63, 0.15, 0.3, 0.15], ...

'Parent', DateIn, ...

'String', ' decade ');

% Checkbox pentru componenta continuă A0

uicontrol('Style', 'Checkbox', ...

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.03, 0.02, 0.9, 0.1], ...

'Parent', DateIn, ...

'String', 'Adaugă componenta continuă A0', ...

'Value', A0 > 0, ...

'Callback', 'A0=get(gco,''Value'');close;functie(R, C, A, A0, min, max);');

- Calculul constantelor caracteristice ale filtrului (timp, puls, frecvență, defazaj).

- Liniile de cod:

% Apelul functiiei "calcule" pentru a obtine valorile necesare

[tau, omega0, f0, defaz] = calcule(R, C);

%Grup pentru "Calcule" - pentru a afisa calculele

Calc = uibuttongroup('Visible', 'on', ...

'BackgroundColor', [0.6, 0.847, 0.902], ...

'ForegroundColor', 'black', ...

'Title', 'Calcule', ...

'FontSize', 10, ...

'TitlePosition', 'centertop', ...

'Position', [0.03 0.35 0.3 0.3]);

% Afisam rezultatele calculelor

uicontrol('Style', 'Text', ... %eticheta a constantei de timp(tau)

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.03, 0.75, 0.3, 0.2], ...

'Parent', Calc, ...

'String', ' 𝜏');

uicontrol('Style', 'Text', ... %valoarea constantei de timp

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.33, 0.75, 0.3, 0.2], ...

'Parent', Calc, ...

'String', num2str(tau));

uicontrol('Style', 'Text', ... %unitatea pentru constanta de timp

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.63, 0.75, 0.3, 0.2], ...

'Parent', Calc, ...

'String', ' s ');

uicontrol('Style', 'Text', ...  %eticheta a pulsatiei

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.03, 0.55, 0.3, 0.2], ...

'Parent', Calc, ...

'String', ' ω₀');

uicontrol('Style', 'Text', ... %valoarea pulsatiei

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.33, 0.55, 0.3, 0.2], ...

'Parent', Calc, ...

'String', num2str(omega0));

uicontrol('Style', 'Text', ...  %unitate pentru pulsatie

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.63, 0.55, 0.3, 0.2], ...

'Parent', Calc, ...

'String', ' rad/s ');

uicontrol('Style', 'Text', ...  %eticheta a frecventei de taiere(f0)

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.03, 0.35, 0.3, 0.2], ...

'Parent', Calc, ...

'String', ' f₀');

uicontrol('Style', 'Text', ...  %valoarea frecventei de taiere

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.33, 0.35, 0.3, 0.2], ...

'Parent', Calc, ...

'String', num2str(f0));

uicontrol('Style', 'Text', ...  %unitate pentru frecventa de taiere

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.63, 0.35, 0.3, 0.2], ...

'Parent', Calc, ...

'String', ' Hz ');

uicontrol('Style', 'Text', ...  %eticheta a defazajului

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.03, 0.14, 0.3, 0.2], ...

'Parent', Calc, ...

'String', ' Defazaj');

uicontrol('Style', 'Text', ... %valoarea defazajului

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.33, 0.14, 0.3, 0.2], ...

'Parent', Calc, ...

'String', num2str(defaz));

uicontrol('Style', 'Text', ... %unitate pentru defazaj

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.63, 0.14, 0.3, 0.2], ...

'Parent', Calc, ...

'String', ' grade ');

- Calculele se realizeaza in interiorul fisierului de tip functie calcule.m:

- Cod:

%-------calcule.m

function [tau, omega0, f0, defaz] = calcule(R, C)

% Calculul constantei de timp

tau = R * C;

% Calculul frecvenței unghiulare de tăiere

omega0 = 1 / tau;

% Calculul frecvenței de tăiere

f0 = omega0 / (2 * pi);

% Calculul unghiului de defazaj

unghi = atan(2 * pi * f0 * R * C);

% Defazajul în grade

defaz = rad2deg(unghi);

end

- Afișarea semnalelor de intrare și ieșire.

- Liniile de cod:

Vin = A * sin(2 * pi * frec * t) + A0; % semnalul de intrare(contine A0)

Vout = A * (R / (sqrt(Xc^2 + R^2))) * sin(2 * pi * frec * t + deg2rad(defaz)) + A0; %semnalul de iesire

% Grafic pentru Vin & Vout in timp

subplot('Position', [0.05 0.06 0.6 0.25]);

plot(t, Vin, t, Vout);

grid on;

legend('Vin', 'Vout');

xlabel('timp [s]', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'b');

ylabel('Vin/Vout', 'FontSize', 12, 'FontWeight', 'b');

- Plotarea diagramelor Bode (modul și fază).

- Liniile de cod:

% Calculul pentru diagramele Bode

f = logspace(min, max, 500); % Frecvente pe o scară logaritmica

omega = 2 * pi * f;         % Pulsatia

H = (1j * omega * R * C) ./ (1 + 1j * omega * R * C); % Functia de transfer

% Modulul (in dB) si faza (in grade)

Modul = 20 * log10(abs(H));

Faza = angle(H) * (180 / pi);

% Creez subploturi pentru diagramele Bode

subplot('Position', [0.4 0.45 0.25 0.3]); % Diagrama Modul

semilogx(f, Modul, 'b', 'LineWidth', 1.5);%modulul functiei de transfer

hold on;

semilogx(f0, 20*log10(abs((1j*2*pi*f0*R*C)/(1+1j*2*pi*f0*R*C))), 'ro', 'MarkerSize', 4, 'MarkerFaceColor', 'k');%punct pentru f0

hold off;

grid on;

title('Diagrama Modulului');

xlabel('Frecvența [Hz]');

ylabel('|H(j\omega)| [dB]');

subplot('Position', [0.72 0.45 0.25 0.3]); % Diagrama Faza

semilogx(f, Faza, 'r', 'LineWidth', 1.5);%faza functiei de transfer

hold on;

semilogx(f0, angle((1j*2*pi*f0*R*C)/(1+1j*2*pi*f0*R*C))*(180/pi), 'ro', 'MarkerSize', 4, 'MarkerFaceColor', 'k');% punct pentru f0

hold off;

grid on;

title('Diagrama Fazei');

xlabel('Frecvența [Hz]');

ylabel('\angle H(j\omega) [grade]');

end

- Buton de ieșire:

- Liniile de cod:

% Buton pentru Exit

uicontrol('Style', 'PushButton', ...

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.9, 0.87, 0.08, 0.05], ...

'String', 'Exit', ...

'FontSize', 10, ...

'Callback', 'close all;');

- Buton de Reset

- Liniile de cod:

% Buton pentru Reset

uicontrol('Style', 'PushButton', ...

'Units', 'Normalized', ...

'Position', [0.73, 0.87, 0.15, 0.05], ...

'String', 'Reset', ...

'FontSize', 10, ...

'Callback', 'close; ProiectFTS');

# Formule folosite

În analiza unui circuit în curent alternativ (curent variabil în timp), capacitațile se manifestă prin impedanță (Zc). Pornind de la definiția impedanței (1) și a pulsației (,2), se poate constata că imitanța depinde frecvența semnalelor sinusoidale aplicate.

(1)                   (1)                   (2)

Filtrarea este proprietatea circuitelor de a favoriza o anumită tensiune la ieșire. În funcție de frecvența favorizată, se remarcă patru tipuri principale de circuite cu proprietatea de filtrare:

- Filtrul Trece-Jos

- Filtrul Trece-Sus

- Filtrul Trece Bandă

- Filtrul Oprește Bandă

Proiectul acesta se focusează pe Filtrul Trece-Sus cu o rezistență R și o capacitate electrică C.

Filtrul RC Trece-Sus (RC High-Pass Filter) are o sursă de tensiune sinusoidală la intrare, iar tensiunea de ieșire se măsoara pe rezistența R (Fig.1). Calculăm tensiunea de ieșire în funcție de tensiunea de intrare (3) și determinăm funcția de sistem a circuitului (4).                                      (3)

(Fig. 1)

(4)

Relația (4) pune în evidență dependența funcției de sistem de rezistență și capacitate. Amintim formula pulsației de tăiere ω0 (5) care modifică forma funcției de sistem (6).

(5)                                                                                                                                                (6)

Pentru a determina caracteristica grafică a filtrului trebuie să determinăm modulul funcției de transfer, cât și defazajul dintre tensiunea de intrare și cea de ieșire. Mai întâi explicităm partea reală și partea imaginară a funcției de sistem conform relațiilor (7) și (8).

(7)                                                                                                                  (8)

Modulul funcției de transfer și defazajul conform relațiilor (9) și (10):

(9)

(10)

Pentru a caracteriza grafic circuitul prin diagrame Bode, trebuie să exprimăm modulul funcției de sistem ca mărime logaritmica, exprimată în decibeli (Db), conform relației (11):

(11)

# Utilizare

- Filtrele RC trece sus au multiple aplicaţii în viaţa de zi cu zi, cum ar fi:

Eliminarea zgomotului - Folosirea pentru a elimina zgomotele de joasă frecvenţă din semnalele audio sau de comunicaţii.

Formarea semnalelor - Utilizarea în circuite de modelare a semnalelor pentru a accentua componentele de înaltă frecvenţă.

Egalizatoare audio - Implementarea în echipamente audio pentru ajustarea tonalităţii sunetului.

Prelucrarea imaginilor - Folosirea pentru a elimina variaţiile lente ale luminozităţii în prelucrarea imaginilor digitale.

Senzori şi instrumentaţie - Aplicarea în circuite de filtrare pentru senzori care măsoară variaţii rapide.

# Bibliografie

- https://sites.google.com/site/bazeleelectronicii/home/filtre/3-passive-high-pass-filter

- Componente și Circuite Electronice Pasive, Partea I, Elemente de Circuit, de Dan Pitică, Vlad Bande, Editura UTPRESS, Cluj-Napoca, 2016

- Cursuri „Dispozitive electronice”- Prof.Dr.Ing. Ovidiu Aurel Pop

- https://mce.utcluj.ro/igac.html